襄阳市（好房子）测评申报

健康舒适度

本章节共有     分值，申报项目测评分值（    ）。

## 1、声

1.1 小区环境噪声优于国家标准《声环境质量标准》GB3096的要求，测评总分值为2分，并按下列规则评分：

1.1.1 环境噪声值大于1类声环境功能区标准值，且小于或等于2类声环境功能区标准限值，得1分；

1.1.2 环境噪声值小于或等于1类声环境功能区标准值，得2分。

①简要说明

②证明材料（附图）：

1.2 住房采取措施优化卧室、起居室等主要功能房间的室内声环境，测评总分值为2分，并按下列规则分别评分并累计：

1.2.1 建筑物外部噪声源传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB55016限值低3dB及以上，得1分；

1.2.2 建筑物内部建筑公用设备传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB55016限值低3dB及以上，得1分。

①简要说明

②证明材料（附图）：

1.3 住房主要功能房间的隔声性能良好，测评总分值为3分，按表1.3的规则分别评分并累计。

表 1.3 主要功能房间隔声性能评分规则表

| 建筑类别 | 构件或房间名称 |  | 评价指标 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 住房 | 卧室含窗外墙 |  | 计权隔声量与交通噪声频谱修正量之和： （RW+CTR）≥37dB（临街朝交通干线侧）； （RW+CTR）≥32dB（其他） | 0.5 |
|  | 相邻两户房间之间空气声 隔声 | 隔墙两侧房间之间 | 计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和： （DnT,w+C）≥52dB（卧室与邻户房间之间）； （DnT,w+C）≥50dB（其他相邻两户房间之间） | 0.5 |
|  |  | 楼板上下房间之间 |  | 0.5 |
|  | 卧室和起居室楼板 撞击声隔声 |  | 计权标准化撞击声压级 LnT,w≤60dB(55dB) | 0.5(1) |

①简要说明

②证明材料（附图）：

1.4 二次供水的水泵机组、消防系统稳压设备、集中热水系统加压设备等平时运行有振动或噪声的设备，设置于住宅楼栋外墙投影线之外，或设置于底层架空层下方，得2分。

①简要说明

②证明材料（附图）：

1.5 室内非承重隔墙选用便于二次改造且隔声效果良好的轻质材料，得1分。

①简要说明

②证明材料（附图）：

1.6 采取措施降低室内生活排水立管噪声，室内生活排水立管设置在管井内或室内生活排水立管采用低噪声管材，得1分。

①简要说明

②证明材料（附图）：

## 2、光

2.1 充分利用天然光，住房室内主要功能空间至少60%面积比例区域，其采光照度值不低于300lx 的小时数平均不少于8h/d，得2分。

①简要说明

②证明材料（附图）：

2.2 公区照明的照度值满足《建筑照明设计标准》GB/T50034的相关规定，得1分。

①简要说明

②证明材料（附图）：

2.3 小区室外照明不应对室外行人及室内居住者造成不利的视觉影响，测评总分值为2分，并按下列规则分别评分并累计：

2.3.1 户外夜景照明在住房外窗外表面上产生的垂直照度（非熄灯时段）不高于5lx，得1分；

2.3.2 夜景照明设施不对行人和司机造成眩光，得0.5分；

2.3.3 室外公共活动区域的眩光限值符合表2.3的规定，得0.5分。

表2.3室外公共活动区域眩光限值表

| 角度范围 | ≥70° | ≥80° | ≥90° | ≥95° |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大光强 Imax（cd/1000lm） | 500 | 100 | 10 | ＜1 |
| 注：最大光强是指灯具在安装就位后，与其向下垂直轴形成的指定角度上任何方向上的最大发光强度。 |  |  |  |  |

①简要说明

②证明材料（附图）：

## 3、热湿

3.1 小区环境采取措施降低热岛强度，通过合理利用建筑布局、景观绿化、地面铺装、色彩搭配手段减少室外热岛效应，测评总分值为1.5分，并按下列规则分别评分并累计：

3.1.1 参数法：

（1）超过70%面积的人行道路路面选用高反射率铺装材料，铺装材料的太阳辐射反射系数不低于0.4，得0.5分；

（2）户外活动场地采用透水铺装或高反射率材料铺装，铺装面积占场地总面积25%以上，得0.5分；

（3）处于建筑阴影区外的户外活动场地有乔木遮阴和人工遮阴，遮阴面积应达到户外活动区域总面积的30%，得0.5分。

3.1.2 模拟法：场地室外日平均热岛强度不高于1.5℃，得1.5分。

①简要说明

②证明材料（附图）：

## 4、空气

4.1 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，测评总分值为3分：通风开口面积与房间地板面积的比例达到8%，得1分；每再增加2%，再得1分，最高得3分。

①简要说明

②证明材料（附图）：

4.2 厨房、卫生间废气有组织排放，防止污染物串通到室内其他空间，当采用竖向排气方式时采取可靠的防串味措施，当采用水平直排方式时采取防倒灌等措施且废气排放不影响相邻居室，得1分。

①简要说明

②证明材料（附图）：

4.3 所有临街临路住户设置净化新风系统装置，且新风系统进风口应与排风口，卫生间、厨房等的排气口保持一定的安全距离，得1分（无底商住宅项目可得1分）。

①简要说明

②证明材料（附图）：

4.4 小区室外公共空间设置指定吸烟区，得1分。

①简要说明

②证明材料（附图）：

## 5、水

5.1 生活饮用水水池、水箱、水管等储水及输配设施采取措施满足卫生要求，测评总分值为1.5分，并按下列规则分别评分并累计：

5.1.1 使用符合国家现行有关标准要求的成品水箱，得0.5分；

5.1.2 采取保证储水不变质的措施，得0.5分；

5.1.3 生活饮用水管采用铜管、不锈钢管或化学性能好的CPVC管材，得0.5分。

①简要说明

②证明材料（附图）：

5.2 设置管网水质在线监测系统，监测指标至少包括浊度、余氯，得1分；当相关指标超标时，采取水质净化处理措施再得1分，测评总分值为2分。

①简要说明

②证明材料（附图）：

5.3 入户管的给水压力应保证开启两个用水点时户内分户设置的水加热器入口、淋浴器接管处给水压力不小于0.12MPa，得1分。

①简要说明

②证明材料（附图）：

## 6、场地

6.1 营造优美的绿化环境，增强与自然接触机会，测评总分值为2分，并按下列规则分别评分并累计：

6.1.1 小区绿化景观环境与交往空间、场所或设施有机结合，得0.5分；

6.1.2 植物组群类型符合当地气候状况，同时满足景观构成，丰富景观层次，得0.5分；

6.1.3 所选植物具有净化空气、驱虫杀菌等功能，得0.5分；

6.1.4 选择抗病虫害、无毒、无花粉污染的适种植物，且近人处不种植带针刺和致敏的植物，得0.5分。

①简要说明

②证明材料（附图）：

6.2 建筑公共空间配置景观小品或艺术品及舒缓压力的音乐播放装置，通过改善视觉、听觉环境以丰富对人体知觉的影响，促进心理健康，评价分值为2分。

①简要说明

②证明材料（附图）：

6.3 合理设置室外交流场地，促进信息沟通和感情交流，测评总分值为2分，按下列规则分别评分并累计：

6.3.1 交流场地应设有相对充足的座椅，不小于每千人5座且不小于10座，得1.5分；

6.3.2 交流场地100m范围内设有直饮水设施，得0.5分。

①简要说明

②证明材料（附图）：